技术响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应情况 | 响应程度 | 正偏离理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、系统监控与可视化 1.主页统计看板：实时展示今日合格数、不合格数、总检测数、合格率四项核心生产指标，以不同颜色区分状态。 2.表面状态监控：实时显示颗粒板正面、反面的当前检测状态（运行/停机），并提供一键启动/停止控制。 |  |  |  |
| 2 | 二、检测业务配置 1.生产配置：设置当前产线所用的检测模型、全局置信度阈值、产品类型及规格参数。 2.检测类别配置：针对可见光表面模型和纹理增强模型，分别配置各缺陷类别（划痕、压痕、污渍、鼓包、脱胶等）在正面/反面的检测开关与独立置信度阈值。 |  |  |  |
| 3 | 三、系统参数管理 维护PLC通信地址、结果推送时间、全局置信度、保存原图开关。 |  |  |  |
| 4 | 四、产品与模型管理 1.产品管理：对颗粒板产品进行增删改查，绑定对应的检测模型，管理产品规格及启用/禁用状态。 2.模型管理：支持检测模型的上传、版本号管理、备注说明、文件大小记录，以及模型的启用/禁用/删除操作。 |  |  |  |
| 5 | 五、检测记录与质量追溯 1.检测记录查询：按产品编号、检测结果（合格/不合格）、时间范围等条件筛选查询历史检测记录。 2.缺陷图像追溯：支持点击“查看图像”查看带缺陷标注的检测原图，并记录缺陷类型、数量、置信度及检测耗时。 |  |  |  |